Вопрос 5. Что такое "магнитная пробка" и "магнитное зеркало"? Опишите поведение частиц, попадающих в области  "магнитной пробки" и "магнитного зеркала".

### Ответ команды F54

Для удержания плазмы при термоядерных реакциях в 1950 году советские ученые предложили использовать магнитные ловушки. Примером системы для удержания плазмы может служить ловушка с магнитными пробками или зеркалами.

Система представляет собой длинную трубу, в которой создано продольное магнитное поле. На концах трубы намотаны более массивные обмотки, чем в середине. Это приводит к тому, что магнитные силовые линии на концах трубы расположены гуще и магнитное поле в этих областях сильнее. Таким образом, частица, попавшая в магнитную бутылку, не может покинуть систему, ибо ей пришлось бы пересекать силовые линии и вследствие лоренцевой силы «накручиваться» на них. На этом принципе была построена огромная магнитная ловушка установки «Огра-1», пущенной в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова в 1958 г. Вакуумная камера «Огра-1» имеет длину 19 м при внутреннем диаметре 1,4 м. Средний диаметр обмотки, создающей магнитное поле, составляет 1,8 м, напряженность поля в середине камеры 0,5 Тл, в пробках 0,8 Тл.