Вопрос Задание 1.

Определите температуру воды, не пользуясь термометром.

Измерение температуры с помощью газовых законов,

методом сравнения с эталоном.

Цель работы: - Измерить температуру комнаты методом сравнения с эталоном (температура человеческого тела Т = 36,6С).

Приборы и материалы:

| 1 | штатив с лапкой | 2 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | трубка полихлорвиниловая гибкая, полая и прозрачная с двумя кранами на каждом конце, внутренний диаметр 6 мм | 1 шт. |
| 3 | порошок KMnO4 | 5 г |
| 4 | вода | 0,5 л |
| 5 | рулетка миллиметровая или линейка | 1 шт |
| 6 | барометр-анероид | 1 шт |
| 7 | маркер | 1 шт |

7F229

1 способ. Оставить воду в помещении или на улице (при температуре выше 0°С) на длительное время. После установления теплового равновесия температура станет равной температуре окружающего воздуха.

2 способ. Для этого нам потребуется следующее оборудование:

Источник тока напряжением 4,5В

Моток алюминиевой проволоки

Вольтметр и амперметр.

Сосуд со снегом.

Ход эксперимента

Соединим последовательно источник тока,  моток проволоки и амперметр. Вольтметром измерим напряжение на мотке.

Запишем показания приборов и рассчитаем сопротивление мотка при комнатной температуре:

- Rt = U/I

После этого погрузим моток в сосуд со снегом и , подождав немного, чтобы снег начал таять, а проволока приобрела его температуру , тем же способом  определим сопротивление проволоки R0 при 0°С . Пользуясь зависимостью между сопротивлением проводника и его температурой

Rt= R0( 1+бt),

находим температуру воздуха в комнате:

t = (Rt - R0) / R0б,

а так как вода находится в тепловом равновесии с воздухом, то, следовательно, таким способом мы найдем температуру воды. При расчете используется значения температурного коэффициента сопротивления б. В области комнатных температур для меди  б= 0,0043град-1 . Таким способом температуру воды можно определить с точностью значительно меньше одного градуса, если класс точности измерительных приборов 0,1.

Расчёты

U1 = 4B           U2   =  4В

I1 =  2A            I2     = 1,9А

R1 = 4B/2A = 2 Oм       R2 =   2,2

t = (2,2 – 2)/ 2,1*0,0043 = 21,14°С

Таким образом, температура воды равна около 21°С.