- физическое явление лежит в основе пайки по методу Лучихина? Почему такой спай прочнее обычной медной пайки?

7F4

Пайка по методу Лучихина А.А. позволяет соединять детали сложной формы, которые не поддаются сварке другими методами. При такой сварке между соединяемыми поверхностями вставляется медная фольга, затем детали сдавливают и нагревают (но не до расплавления), обычно в вакууме. Сварной шов образуется в результате диффузии соединяемых материалов с медной прослойкой, вызванной нагревом и сдавливанием. Отличительной особенностью этой пайки является применение медной прослойки с температурой плавления более низкой, чем для металла соединяемых деталей. Такая пайка требует тщательной подгонки соединяемых деталей, чтобы расплавленный присадочный материал, помимо диффузии еще и втекал в зазор под действием капиллярных сил; это возможно лишь в том случае, если выбранный присадочный металл способен смачивать основной. Нагревание может осуществляться газовой горелкой, проходящим током (сопротивлением), индукционным нагревателем, в печи, погружением в горячую ванну, инфракрасными лампами и пр. Технология пайки по методу Лучихина хорошо разработана в применении к задачам авиакосмической, электронной, инструментальной промышленности.