Вопрос 10. Объясните, какое физическое явление лежит в основе профессиональной поговорки электромонтеров: «Горячее соединение всегда холодное, а холодное – всегда горячее».

7F7

Под «горячим соединением» понимается соединение, полученное методом пайки, а под «холодным соединением» понимается соединение, полученное методом скрутки или наложения проводников друг на друга.

При пайке происходит взаимопроникновение припоя внутрь обоих соединяемых проводников за счёт диффузии, при этом припой, обычно имеет меньшее электрическое сопротивление, чем сами проводники, а значит, по закону Джоуля-Ленца на нём будет выделяться меньше тепловой энергии, чем на самих проводниках и греться такое соединение при прохождении по нему электрического тока не будет.

При соединении скруткой проводников друг с другом на поверхности каждого проводника со временем возникает оксидная плёнка, сопротивление которой намного выше сопротивления самих проводников, а значит, на таком соединении выделяется по закону Джоуля-Ленца больше тепла, чем на самих проводниках и соединение начинает греться.