6. Зачем рекомендуют при движении по песку уменьшать давление в шинах автомобиля?

7F140

Для серфинга по песку полезно ставить шины крупных габаритов – чем больше, тем лучше! Протектор не нужен. Широкий, круглый слик, лучший вариант для песка. Кроме того, очень помогает снижение давления в шинах. Что это даёт? Больше площадь контакта, а значит меньше давление на грунт, лучше сцепление, торможение и меньше боковой снос. Уменьшение сопротивления качению. Обычно, при качении образуется колея. Чем глубже получается колея, тем труднее ехать. Снижая давление воздуха, мы уменьшаем глубину колеи и, соответственно, сопротивление процентов так на 30-50%, что весьма радует.