7. Почему при кладке кирпичных печей используют «глиняный раствор», а не цементный (который считается более прочным)?

## 7F154

Нам кажется что при кладке кирпичных печей используют  «глиняный раствор», а не цементный по нескольким причинам.

- При достижении температуры 250°С начинается дегидратация минералов, образующих цементную матрицу, что приводит к снижению прочности. При повышении температуры до 600°С начинается диссоциация минералов на оксиды, что дополнительно разупрочняет цементный камень. При нагревании аморфная часть цементного камня дает усадку, в то время как кристаллические новообразования и негидратированные зерна цемента увеличиваются в объеме. А глиняный раствор выдерживает температуру до 800—1000°С.

Для кладки внутренних частей печи из огнеупорного или тугоплавкого кирпича (гжельский, боровичский кирпич) применяют огнеупорную глину, которая выдерживает еще большие температуры.

- При нагревании возникают напряжения, вызванные различием в коэффициентах объемного расширения цементной матрицы и заполнителей.

Кирпичи делают из глины, поэтому глиняный раствор при нагревании расширяется так же, как и кирпичи, значит напряжения, возникающие при расширении вследствие нагревания минимальны.

Кроме того, кладка, сложенная на глиняном растворе, имеет тонкие швы (4-5 мм). При высыхании такие швы не растрескиваются и не выкрашиваются.

Известковый раствор в печном деле применяют обычно для кладки фундаментов печей, а также частей дымовых труб выше кровли. Глиняный раствор в этих случаях оказывается непригодным. Фундамент, выложенный на глиняном растворе, может разрушаться под действием грунтовых вод, а дымовая труба поверх крыши может прийти в негодность под действием дождя, снега и ветра.

Цементный раствор дает наиболее прочное соединение кирпичной кладки и быстро твердеет, поэтому в печном деле его применяют в самых ответственных местах, например для кладки фундаментов при наличии грунтовых вод. Цементный раствор можно применять также для кладки оголовков дымовых труб.

Однако существуют и жаропрочные цементные растворы, которые применяют для изготовления промышленных печей, при этом их химико-минералогический состав должен соответствовать природе огнеупора кладки.