6. Зачем рекомендуют при движении по песку уменьшать давление в шинах автомобиля?

7F5

Основной задачей конструкторов современности является создание транспортных средств повышенной проходимости и повышенной экономичности. При движении по песку или болотистой местности колёса автомобиля под действием его веса начинают проваливаться и вязнуть. Даже, если автомобиль обладает достаточной мощностью двигателя и имеет прекрасную проходимость, он всё равно расходует лишнее топливо т.к. песчинки начинают зацепляться за нерабочую - боковую область колёс автомобиля и создают силу сопротивления со стороны песка, направленную против движения автомобиля.

Чтобы избежать продавливания колёсами песка или мягкого грунта, нужно уменьшить их давление на почву. А так как давление прямо пропорционально силе, образующей его и обратно пропорционально площади, соприкасающихся поверхностей, взятой под углом 90 к направлению действия силы, то уменьшение давления можно достигнуть или уменьшением массы автомобиля или увеличением площади нижней части колёс автомобиля. В свою очередь, увеличить площадь нижней части колёс автомобиля можно, спустив из камер колёс часть воздуха. Наибольшая эффективность достигается при выпуске 30 – 50 % воздуха из камер колёс автомобиля.

Нормально накаченное колесо

Подспущенное колесо