8. Можно ли включить электрический чайник, микроволновую печь  и миксер в одну розетку одновременно? Почему?

7f196

Вопрос №8.

Проверим, можно ли подключить все эти приборы в одну розетку. Для этого Заходим в интернет – магазин и смотрим, какие средние мощности имеют предложенные нам приборы. Получаем, что Wэл.ч.=2400Вт; Wмикр.печь.=800Вт; Wмиксер=200Вт ; тогда рассмотрим схему их параллельного подключения в одну розетку. На каждом приборе будет напряжение 220 V и т.к. мощность электрического чайника 2200 Вт, то по нему потечёт ток I=2400/220=11 A. Ток через микроволновую печь равен 4 А, а через миксер 1 А. Так как они соединены параллельно, то весь суммарный ток для приборов потечёт через нашу розетку => ток через неё составит  16 А.

НО! Стандартные розетки рассчитаны как раз на токи, не превышающие 16 А и будут работать на максимально возможной нагрузке, при этом сильно нагреваясь. Поэтому, всё равно лучше либо подключить приборы в сеть через несколько розеток, либо использовать их поочерёдно  (чтобы не случилось пожара).