8. Можно ли включить электрический чайник, микроволновую печь, миксер в одну розетку одновременно? Почему?

7f251

Электрические розетки в квартире рассчитаны на силу тока от 6 А до 10 А. Если включить в одну розетку миксер (мощность 200 Вт), электрочайник (мощность 2000 Вт) и микроволновую печь ((мощность 1200 Вт), то общее сопротивление будет равно

1R=1R1+1R2+1R3

R1=U2P1=(220 В)2 200 Вт=242 Ом

R1=U2P2=(220 В)2 2000 Вт=24,2 Ом

R1=U2P3=(220 В)2 1200 Вт=40,3 Ом

Rобщ≈14,5 Ом

Следовательно, по закону Ома

I=UR=220 В14,5 Ом≈15 А

Это значение превышает предельно допустимую норму силы тока, что приводит к перегреву проводов электрической проводки. Провода расплавятся, и это может привести к пожару. Чтобы избежать этого в электрическую цепь включают предохранители или автоматы, которые размыкают цепь, если сила тока превышает допустимое значение.