7. Как определяют белизну муки? Какое физическое явление лежит в основе работы пробора?

7f333

Вопрос №7.

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| БЛИК-Р3 (СМП) | Прибор для определения белизны муки и способности муки к потемнению |
| БЛИК-РЗ | Белизномер лабораторный |
| РЗ-БПЛ-ЦМ | Белизномер лабораторный малогабаритный |
| РЗ-ТБМС-М | Портативный тестер белизны муки |
| СКИБ-М | Белизномер портативный |

Принцип действия прибора основан на измерении коэффициента отражения видимого спектра лучей, в заданном интервале длин волн, от уплотненно- сглаженной поверхности муки  или теста и эталонов и определении показателя белизны и способности их к потемнению.

Методика определения показателя белизны муки состоит в измерении диффузно – отраженного потока лучистой энергии, в заданном интервале длин волн, от уплотненно-сглаженной поверхности муки в десяти автоматически сменяющихся зонах, при следующей геометрии: угол падения луча света -45º к поверхности муки,  а регистрация  отраженного излучения 90º.