8. Как измеряют температуру в духовке?

- 7f104

8. Температуру в духовке измеряют с помощью специального термометра, рассчитанного на 300оС, или термобиметаллической пластинки (два металла с разным коэффициентом температурного расширения, сваренные в пластинку, закрученную в спираль; при нагревании спираль сгибается, и стрелка отклоняется, показывая на шкале температуру в духовке).

Принцип работы биметаллического термометра состоит в том, что различные металлы при нагревании расширяются по-разному. Спаяв два различных металла вместе, можете сделать простой электрический контроллер, который может использоваться при довольно высоких температурах. Этот контроллер и стоит в духовках.

Примерная схема устройства:

Два металла составляют биметаллическую пластину (отсюда и название). На этом рисунке пластина с черным металлом подобрана так, чтобы расширялась сильнее, чем пластина с синим металлом, такое устройство используется в духовке. В холодильнике используется другое устройство, такое, чтобы при повышении температуры синий металл расширился быстрее, чем черный. Это расширение заставляет пластину сгибаться вверх, соприкасаться с контактом, для того, чтобы потек ток по пластине. Регулируя размер промежутка между пластиной и контактом, можно управлять температурой, при которой пойдет ток по пластинам.

Часто можно увидеть длинные биметаллические пластины, намотанные в спирали. Это типичное устройство сигнализирующего термометра. С помощью наматывания очень длинной пластины термометр можно сделать гораздо более чувствительным к маленьким изменениям температуры. В термостате печи, используется та же технология, там переключатель подключен к термометру. Переключатель включает и отключает печь.