8.  Как измеряют температуру в духовке?

7f29

Вопрос №8

Ответ: В духовках для измерения температуры используется биметаллическая спираль, к которой приделывается стрелка. Чаще всего спираль изготавливают из железа. Железо имеет коэффициент линейного расширения α=1,2⋅10−5°С−1. При повышение температуры в духовке(спираль, находящаяся в духовке находится в тепловом равновесии с окружающей средой) постепенно раскручивается, и стрелка отклоняется. Чем больше температура в духовке, тем больше угол отклонения стрелки.

Также в новых электромоделях духовок, можно задавать определенную температуру в духовке, которая будет поддерживаться там на протяжении всего времени готовки блюда. Там устанавливаются термореле, которое показано на рисунке. Биметаллическая пластина, состоящая чаще всего из(сверху медь α=1,7⋅10−5°С−1   снизу железо α=1,2⋅10−5°С−1). Из за того, что при одинаковом повышение температуры, медь расширяется больше, чем железо, и пластина выгибается вверх. Когда пластина нагревается до определённой температуры, контакт отходит и через нагревательный элемент ток не идёт. Для регулировки заданной температуры, используется винт, который слегка поворачивает пластину вокруг её оси вращения, и этим мы регулируем температуру, при которой пластина отходит от контакта.