8f284

Вопрос №1.Как определяли высоту полета на дирижабле или воздушном шаре?

Ответ:

1.1 Полеты на воздушных шарах начались в 18 веке и оказались прекрасным средством изучения атмосферы. Начиная с 1684 года, когда Паскаль и Перьер подняли барометр на гору, чтобы показать зависимость между атмосферным давлением и высотой, ученые стали мечтать подняться еще выше – они запускали воздушных змеев, залезали на высокие горы. Но когда братья Монгольфье изобрели воздушный шар в 1783 году, начался новый этап в науке: физик Жак Шарль взял на борт барометр, чтобы определить высоту полета. Джон Джеффрис двумя годами позже измерил температуру, влажность и давление, поднявшись на высоту 2км 700метров.

Высота полета измеряется с помощью специальных приборов, называемых высотомерами. Основными способами измерения высоты полета являются барометрический и радиотехнический.

1.2  Барометрический способ измерения высоты основан на принципе измерения атмосферного давления, закономерно изменяющегося с высотой. Барометрический высотомер представляет собой обыкновенный барометр, у которого вместо шкалы давлений поставлена шкала высот. Такой высотомер определяет высоту полета косвенным путем, измеряя атмосферное давление, которое изменяется с высотой по определенному закону. Барометрический способ измерения высоты связан с рядом ошибок, которые, если их не учитывать, приводят к значительным погрешностям в определении высоты. Несмотря на это, барометрические высотомеры ввиду простоты и удобства пользования широко применяются. На каждые 12метров высоты атмосферное давление падает на 1мм.рт.ст.

1.3 Радиотехнический способ измерения высоты основан на использовании закономерностей распространения радиоволн. Известно, что радиоволны распространяются с постоянной скоростью и отражаются от различных поверхностей. Используя эти свойства радиоволн, можно определять высоту полета. Принцип измерения высоты радиотехническим способом можно представить следующим образом. На воздушном шаре устанавливается передатчик и приемник. Передатчик излучает радиосигналы короткими импульсами, которые направляются антенной к земле и одновременно поступают в приемник. Дойдя до земной поверхности, сигналы отражаются и принимаются радиоприемником, который связан с индикаторным устройством. Последнее  по интервалу времени между поступлением в приемник прямого и отраженного радиосигналов определяет высоту полета, которая отсчитывается по шкале. В современных радиовысотомерах используются частотные (радиовысотомеры малых высот) и импульсные (радиовысотомеры больших высот) методы измерения высоты. Они показывают истинную высоту полета, что является их преимуществом перед барометрическими высотомерами, т.к. барометрическая высота, как правило, отличается от истинной.

1.4 Можно предложить способ измерения высоты по изменению температуры. На каждый километр высоты температура уменьшается на 6 градусов (в приземных слоях атмосферы).

1.5 Пусть в точке С находится наблюдатель, а воздушный шар перемещается из точки К в точку А. Зная скорость полета воздушного шара, измерим время полета от К к А, рассчитаем расстояние АК. Измерив угол α, определим высоту полета h.

h= AK/tgα

1.6 Наблюдатели в точках М и L измеряют расстояние ML и угол α (угол зрения на воздушный шар, который находится в точке N). Тогда высота h =ML×tgα.