8f235

3 Задание.

Используя ЦОР № 124058 «Подвижный блок» проводим реальный эксперимент.

Цель : определить, является ли подвижный блок простым механизмом, какой выигрыш в силе он дает.

Оборудование : набор по механике «Простые механизмы» или же 4 блока, штатив с лапкой , нить длиной 1м и 2 м, динамометр, набор грузов по 100г, линейка.

Ход работы.

- в лапке штатива закрепим один конец нити в 1м,перекинем её через подвижный блок.

- Определим вес груза в 100г динамометром.Подвесим его на блок.

- Заметим на штативе цветным мелом положение верхней части груза и рук ученика, держащего нить с блоком и грузом.

- Потянем вверх за нить.Отметим мелом новые положения меток.Измерим линейкой полученные отрезки.

| Вес груза,Н | Сила тяги,Н | Расстояние , проходимое грузом,м | Расстояние проходимое нитью,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 0,20 | 0,42 |

Вывод: 1.Подвижный блок является простым механизмом .

2.Один подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза, но проигрыш в расстоянии во столько же раз.